ASEA-2021-005-006-A

Requisitos:

- Formato FF-ASEA-040

- Escrito Libre

Descripción:

Como parte del Aviso de Inicio en Pozos de Disposición en su modalidad Operación de Inyección, se deberá adjuntar la información siguiente:

a)	Escrito libre firmado por el Regulado o su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que la ingeniería de detalle de la Instalación de Inyección y la Operación de Inyección es acorde con la normatividad aplicable y las mejores prácticas;

b)	Escrito libre firmado por el Regulado o su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el Análisis de Riesgo de la ingeniería de detalle incluye aquellos Riesgos propios de la Instalación de Inyección y la Operación de Inyección, así como, los generados por las actividades realizadas;

c)	Análisis de Riesgo de la ingeniería de detalle que incluyan aquellos Riesgos propios y los generados por las actividades realizadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado;

d)	Programa de la Operación de Inyección, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de las presentes Disposiciones;

Artículo 45. Los Regulados deberán establecer un programa para la Operación de Inyección, el cual deberá contener como mínimo:

I	I. Profundidad total;

II. Características del Pozo de Disposición; a) Tipo de terminación;

b) Estado mecánico;

c) Máxima inclinación;

d) Columna geológica;

e) Nombre y características de la Formación Receptora propuesta;

f) Profundidades de asentamiento de las Tuberías de Revestimiento;

g) Cimas de la cementación de cada etapa, y

h) Resultados de las pruebas de integridad de formación (FIT) establecidas en el Artículo 33 de las presentes Disposiciones.

III. Simulación dinámica de la Operación de Inyección en la Formación Receptora;

IV. Propuesta de los valores promedio y máximo del gasto de inyección;

V. Propuesta de volúmenes promedio y máximos a ser inyectados;

VI. El promedio de la máxima presión de inyección en superficie;

VII. Cálculo de los valores de gradiente de fractura de la Formación Receptora;

VIII. El volumen total estimado que admitirá la Formación Receptora;

IX. Profundidad del Intervalo de Inyección;

X. Configuración del Aparejo de Inyección;

XI. Instalaciones de Inyección para la Operación de Inyección;

XII. Mecanismos para el seguimiento a la hermeticidad del Pozo de Disposición, y

XIII. Propiedades fisicoquímicas del fluido de inyección.

e)	Evidencia documental de las pruebas de presión realizadas y los resultados de la verificación de la hermeticidad del Pozo de Disposición, de acuerdo con lo establecido en las presentes Disposiciones;

f)	Evidencia documental de las pruebas realizadas a la Instalación de Inyección, incluyendo como mínimo:

1.	Resultado de pruebas mecánicas;

2.	Resultado de pruebas hidrostáticas;

3.	Resultado de pruebas funcionales, y

4.	Lista de verificación de los equipos.

g)	Revisión de Seguridad Pre-arranque (RSPA), que incluya como mínimo, lo siguiente:

1.	Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA;

2.	Nombre, domicilio y descripción de la instalación y/o equipos revisados;

3.	Cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la totalidad de Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones;

4.	Programa de atención de recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones, en el que se estipulen los plazos y los responsables para su cumplimiento, y

5.	Escrito libre firmado por el Regulado o su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que las Instalaciones de Inyección han sido revisadas y las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para un arranque seguro han sido cumplidas.